# Lab11

# Zadanie1 - ukrywanie tekstu w kanale B

Tekst wejściowy: Systemy multimedalne Artur Mizula

Tekst odzyskany: Systemy multimedalne Artur Mizula

PSNR: 51.2307

SSIM: 0.9972

# Zadanie 2 - znak wodny

Rysunek 2. Wpływ parametru alpha na widoczność znaku wodnego.

| Alpha | PSNR | SSIM |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 31.3565 | 0.9851 |
| 0.25 | 24.2574 | 0.9658 |
| 0.50 | 19.3403 | 0.9484 |

# Zadanie 3 - ukrywanie obrazu w obrazie

Rysunek 3. Porównanie obrazu z ukrytym obrazem oraz obrazu odzyskanego dla różnych masek bitowych.

Przypadek 1:

B=7, G=3, R=3 | PSNR=41.1507 | SSIM=0.9574

Przypadek 2:

B=31, G=15, R=7 | PSNR=29.2973 | SSIM=0.7312

Przypadek 3:

B=127, G=63, R=31 | PSNR=17.6327 | SSIM=0.2785

# Obserwacje i wnioski

Ukrywanie tekstu w obrazie

Ukrycie tekstu w najmłodszym bicie kanału niebieskiego praktycznie nie wpływa na jakość obrazu. Wartości PSNR i SSIM były bardzo wysokie. Różnice były niezauważalne.

Znak wodny

Dla wartości α = 0.10 znak wodny był słabo widoczny, natomiast dla α = 0.50 znak wodny zakrywał oryginalny obraz. Najlepszym parametrem była wartość α = 0.25.

Ukrywanie obrazu w obrazie

W zadaniu stopniowo zwiększałem liczbę używanych bitów w kolejnych kanałach RGB. W każdej iteracji zwiększałem liczbę wykorzystanych bitów w następnym kanale. Pierwsze wyraźnie zauważalne przebarwienia oraz utrata jakości pojawiły się dla konfiguracji B = 127, G = 63, R = 31 (odpowiednio 7 bitów, 6 bitów i 5 bitów). W tym przypadku wartości metryk osiągnęły niskie wartości.