# Report

Autor: Artur Mizuła

# Wykresy testujące działanie algorytmów

# Obserwacje na podstawie odsłuchanych plików

W metodach A-law i μ-law zmieniany jest sposób reprezentacji amplitudy sygnału przed kwantyzacją. Wartości sygnału w okolicach zera są odwzorowywane z większą dokładnością, natomiast wartości bliskie maksymalnym amplitudom są odwzorowywane mniej dokładnie. Dzięki temu po kwantyzacji więcej poziomów przypada na małe amplitudy, co zmniejsza błędy w tych obszarach. Na wykresach widać, że po dekompresji sygnał przyjmuje postać schodkową, a największe odchylenia od oryginału pojawiają się dla dużych wartości sygnału.

Metoda DPCM działa inaczej, ponieważ nie zapisuje bezpośrendio wartości sygnału, tylko różnice między kolejnymipróbkami. W wersji z predykcją aktualna próbka jest zapisywana na podstawie kilku wcześniejszych wartości.Dzięki temu wartośći podawane kwantyzacji są mniejsze, co poprawia jakość sygnału po dekompresji.

## Zadanie 2.2

Dla wszystkich analizowanych plików dźwiękowych przy kompresji do 8 bitów jakość była bardzo dobra i sygnał był poprawnie oraz wyraźnie odtwarzalny. Nie występowały zauważalne zniekształcenia ani utrata informacji.

## Zadanie 2.3

W tabeli przedstawiono ocenę jakości dźwięku po kompresji dla różnych liczby bitów.

Ocena jakości dla pliku sing_high1.wav:

| Liczba bitów | A-law | μ-law | DPCM bez predykcji | DPCM z predykcją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| 7 | dobra | dobra | dobra | bardzo dobra |
| 6 | dobra | dobra | dobra | dobra |
| 5 | słaba | średnia | słaba | słaba |
| 4 | bardzo słaba | bardzo slaba | trudno rozpoznać | trudno rozpoznac |
| 3 | trudno rozpoznać | bardzo słaba | trudno rozpoznac | trudno rozpoznac |
| 2 | trudno rozpoznać | trudno rozpoznać | trudno rozpoznac | nierozpoznawalne |

Ocena jakości dla pliku sing_medium1.wav:

| Liczba bitów | A-law | μ-law | DPCM bez predykcji | DPCM z predykcją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| 7 | bardzo dobra | bardzo dobra | dobra | dobra |
| 6 | dobra | dobra | dobra | dobra |
| 5 | średnia | średnia | srednia | srednia |
| 4 | średnia | średnia | średnia | średnia |
| 3 | słaba | słaba | słaba | słaba |
| 2 | bardzo słaba | bardzo słaba | bardzo słaba | bardzo słaba |

Ocena jakości dla pliku sing_low1.wav:

| Liczba bitów | A-law | μ-law | DPCM bez predykcji | DPCM z predykcją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| 7 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| 6 | dobra | dobra | dobra | dobra |
| 5 | srednia | srednia | srednia | slaba |
| 4 | słaba | słaba | słaba | słaba |
| 3 | słaba | słaba | słaba | słaba |
| 2 | bardzo słaba | bardzo słaba | bardzo słaba | bardzo słaba |

# Podsumowanie i Wnioski

Metody A-law i μ-law dają bardzo podobne rezultaty  odsłuchowe. W przypadku DPCM zauważono, że przy mniejszej liczbie bitów wersja bez predykcji często daje lepsze rezultaty niż wersja z predykcją. Ogólnie DPCM przy niskiej liczbie bitów wypada gorzej niż metody A-law i μ-law. Najlepiej odtwarzany był sygnał o klasie medium, natomiast najgorzej sygnał o klasie high, który był najbardziej podatny na zniekształcenia.